# نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية

الجزء الاول

# الفصل الثالث : جداول عرض واستخدام المياه المادية

أ. مقدمة :

3.1. تصف جداول عرض واستخدام المياه المادية تدفقات المياه بموجب وحدات مادية داخل الاقتصاد وبين البيئة والاقتصاد. تتابع هذه الحسابات المياه منذ بداية استخراجها من البيئة لغايات اقتصادية وعرضها واستخدامها داخل الاقتصاد وحتى آخر تصريف لها يعود بها إلى البيئة وكل ذلك بموجب بيانات كمية. وتتبع جداول عرض واستخدام المياه المادية ذات بنية جداول العرض والاستخدام المالية التي تجمع كجزء من مجموعة الحسابات القومية الموحدة. يعرض الفصل الخامس الجداول المالية وجداول العرض والاستخدام المختلطة التي تظهر فيها المعلومات المادية والمالية جنبا" إلى جنب. ويعتبر ترتيب المعلومات المادية عبر استخدام نفس إطار الحسابات المالية إحدى أهم خصائص نظام الحسابات البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية.

3.2. يتيح جمع جداول عرض واستخدام المياه المادية : (أ) تقييم ومراقبة الضغط على كميات المياه المستخدمة داخل الاقتصاد ؛ (ب) تحديد العملاء الاقتصاديين المسؤولين عن استخراج وتصريف المياه في البيئة ؛ و(ج) تقييم الخيارات البديلة لتخفيف الضغط على المياه. ويتيح دمج المعلومات المالية والقيمة المضافة احتساب مؤشرات كثافة استخدام وإنتاجية المياه.

3.3. يرمي هذا الفصل إلى إعطاء نظرة شاملة عن جداول عرض واستخدام المياه المادية. ويعرض القسم باء من هذا الفصل التمييز بين التدفقات من البيئة إلى الاقتصاد (مثل الاستخراج) والتدفقات داخل الاقتصاد (مثل عرض واستخدام المياه بين وحدتين اقتصاديتين) ومن الاقتصاد إلى البيئة (مثل المرتجعات). ويستعمل هذا التمييز لبناء جداول عرض واستخدام المياه المادية ولإظهار قواعد المحاسبة الأساسية المبينة في القسم جيم. ويعرض القسم جيم أيضا" جداول العرض والاستخدام المادي الموحدة التي يجب تحفيز بلدان العالم على جمعها والجداول الإضافية التي تعمل على تفصيل البنود الخاصة بالجداول الموحدة والتي قد تكون مهمة لأغراض التحليل الخاص والسياسات.

ب. أنواع التدفقات :

3.4. عند بناء جداول عرض واستخدام الموارد المائية، يتبنى نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية ضمنيا" وجهة نظر الاقتصاد إذ أنه يصف التفاعل بين البيئة والاقتصاد. فهو يصف : (أ) التدفقات من البيئة إلى الاقتصاد ؛ (ب) التدفقات داخل الاقتصاد ؛ و(ج) التدفقات من الاقتصاد إلى البيئة كما يبّن الرسم 3.1. مع العلم أنه سيتم عرض التدفقات داخل البيئة في حساب الأصول في الفصل السادس.

3.5. يجب تحديد لكل نوع من التدفقات أصل التدفق (العرض) ووجهته (استخدامه) بشكل واضح. وتبنى جداول العرض والاستخدام لكل نوع من التدفقات بطريقة تلبي متطلبات القاعدة المحاسبية الأساسية ألا وهي العرض يساوي الاستخدام.

المنطقة المرجعية

البيئة

أنظمة الموارد المائية الداخلية والمصادر الأخرى

البحر

البحر

الاقتصاد الوطني

الجو

اقتصاد العالم الخارجي

التدفقات من البيئة إلى الاقتصاد

التدفقات من الاقتصاد إلى البيئة

التدفقات في الاقتصاد

رسم 3.1. : التدفقات في جداول العرض والاستخدام المادي

1. التدفقات من البيئة إلى الاقتصاد :

3.6. تتضمن التدفقات من البيئة إلى الاقتصاد استخراج  إزالة المياه من البيئة التي تقوم بها الوحدات الاقتصادية داخل المنطقة المرجعية وذلك تلبية لأنشطة الإنتاج والاستهلاك. وبشكل خاص، استخراج المياه من نظام الموارد المائية الداخلية (التي تشمل المياه السطحية والجوفية ومياه التربة كما حددها تصنيف الأصول، راجع الفصل السادس) ومن المصادر الأخرى. ويتضمن استخراج المياه من المصادر الأخرى استخراج المياه من البحر (مثلا" للاستخدام المباشر لغايات التبريد أو التحلية) وجمع الأمطار الهاطلة (الذي يتم من خلال جمع المياه على الأسطح). وتؤمن البيئة هذه التدفقات بينما يستخدمها الاقتصاد وبشكل خاص العملاء الاقتصاديون المسؤولون عن هذا الاستخراج. ومن المتعارف عليه بأن البيئة تؤمن كل المياه المستخدمة (المستخرجة) وبذلك تتم مساواة العرض بالطلب.

3.7. يستثنى استخدام المياه كمصدر طبيعي استخدامات المياه من موضعها الطبيعي أو الاستخدامات غير المعروفة (غير الفعالة) والتي لا تؤدي إلى أي استخراج مادي من البيئة. وتتضمن الأمثلة استخدام المياه للاستجمام أو السباحة. أما استخدامات المياه في موضعها الطبيعي والتي لا تؤخذ بعين الاعتبار في جداول العرض والاستخدام، فمن الممكن تضمينها كبنود إضافية في الحسابات وبشكل خاص في حسابات النوعية التي قد يكون لها تأثير سلبي على الموارد المائية على صعيد نوعية المياه. فضلا" عن ذلك، قد تتأثر استخدامات المياه في موضعها الطبيعي بأنشطة استخراج وتصريف المياه : مثلا" قد يؤثر استخراج المياه الكثيف عند المنبع على استخدامات المياه للملاحة والترفيه عند المصب. لذلك يتم اعتبار استخدامات الموارد المائية في موضعها الطبيعي عند توزيع المياه على مختلف مستخدميها.

3.8. تستخرج المياه إما لإعادة استخدامها من قبل نفس الوحدة الاقتصادية التي استخرجتها (نتحدث في هذه الحالة عن الاستخراج للاستخدام الذاتي أو الخاص) أو لعرضها مع احتمال تكرارها نوعا" ما لوحدات اقتصادية أخرى (الاستخراج للتوزيع). وتصنف الصناعة التي يعتبر نشاطها الرئيسي استخراج معالجة وتوفير المياه في الفئة 36 من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (الأيزيك)، المراجعة الرابعة، جمع ومعالجة وعرض المياه. ومن الممكن وجود صناعات أخرى ذات نشاط ثانوي يرتكز على استخراج وتوفير المياه.

2. التدفقات داخل الاقتصاد :

3.9. تتضمن التدفقات داخل الاقتصاد عمليات تبادل المياه بين الوحدات الاقتصادية. وتتم هذه التبادلات عبر قساطل (أنابيب) ولكننا لا نستثني وسائل نقل المياه الأخرى. ويتلاءم مصدر ومصير هذه التدفقات مع جداول العرض والاستخدام المالية الخاصة بنظام الحسابات القومية، وبالتحديد فإن العميل الذي يزود بالمياه هو المورد والعميل الذي يحصل على المياه هو المستخدم. مع العلم أن هناك استثناء واحد لهذه الملاءمة مع جداول العرض والاستخدام المالي والذي يتضمن تدفقات المياه العادمة : إن الصناعة التي تجمع المياه العادمة تسجل كمستخدم في جداول العرض والاستخدام المادي بينما تعتبر كمورد لجمع المياه العادمة وخدمات المعالجة.

3.10. يظهر الرسم 3.2 وصفا" أدق لتبادلات المياه. تربط الأسهم الصلبة الوحدات الاقتصادية أي أنها تمثل عرض واستخدام المياه المادي داخل الاقتصاد : وتعتبر الوحدة الاقتصادية التي ينطلق منها السهم كمورد المياه بينما تعتبر الوحدة الاقتصادية التي يتوجه إليها السهم كمستخدم المياه. تمثل الأسهم المنقطة التدفقات من البيئة إلى الاقتصاد وتمثل الأسهم المخططة التدفقات من الاقتصاد إلى البيئة.

التدفقات من البيئة إلى الاقتصاد (الأسهم المنقطة)

التدفقات داخل الاقتصاد وبين الاقتصادات (الخط الصلب)

التدفقات من الاقتصاد إلى البيئة (الأسهم المخططة)

الاستيراد

نظام الموارد المائية الداخلية والمصادر الأخرى

التصدير

من بينها : الأيزيك 36 – تجميع وتكرير وتوزيع المياه

الصناعات (الأيزيك)

من بينها : الأيزيك – الصرف الصحي

المساكن

نظام الموارد المائية الداخلية والمصادر الأخرى

رسم 3.2. : وصف التدفقات المادية المفصل داخل الاقتصاد

3.11. تؤمن أكبر كمية من المياه صناعة الأيزيك 36، تجميع، معالجة وعرض المياه ؛ ويمكن للصناعات الأخرى والمساكن عرض هذه المياه. ويتضمن هذا الأمر حالات مثل تزويد المياه  من قبل الصناعات والمساكن للاستخدامات الأخرى أو تزويد محطات المعالجة بها قبل إفراغها في البيئة. ويمثل عرض المياه المادي من قبل المساكن تدفقا" للمياه العادمة إلى الأيزيك 37، الصرف الصحي.

3.12. يسجل تجميع المياه العادمة في الأيزيك 37، الصرف الصحي، كاستخدام لمياه الصرف الصحي من قبل الأيزيك 37 وكعرض للمياه العادمة من قبل الصناعة أو المساكن التي تولد المياه العادمة. وتسجل العملية المالية الخاصة بهذا النشاط عوضا" عنه وبالعكس : يوفر الأيزيك 37 خدمة تجميع ومعالجة المياه العادمة التي تستخدمها أيضا" الوحدات الاقتصادية التي تولد ماديا" المياه العادمة.

3.13. وقد تحصل بعض الخسائر في المياه خلال عملية التوزيع (بين نقطة استخراج ونقطة استخدام أو بين نقاط استخدام وإعادة استخدام المياه). قد يتسبب بهذه الخسائر عدد من العوامل : التبخر على سبيل المثال حين توزع المياه عبر قنوات مفتوحة ؛ التسرب على سبيل المثال حين تتسرب المياه من الأنابيب إلى التربة ؛ التعليق غير القانوني عندما يحول المستخدمون المياه بطريقة غير قانونية من شبكة التوزيع. فضلا" عن ذلك، حين تسجل الخسائر خلال التوزيع كفارق بين كمية المياه المعروضة أو المستلمة، قد تحتوي على أخطاء في قراءة العدادات أو على خلل في تشغيل العدادات أو على السرقة، إلخ. وفي جداول العرض والاستخدام، يسجل عرض المياه داخل الاقتصاد كخسارة صافية خلال التوزيع. وتسجل أيضا" الخسائر خلال التوزيع كتدفقات مرتجعة حين يكون سببها التسرب وكاستهلاك مياه في الحالات الأخرى (راجع القسم ج1 للمزيد من التفاصيل).

3.14. يظهر جدول الاستخدام الذي يصف التدفقات داخل الاقتصاد مصير هذه التدفقات : يمكن استخدام المياه في الصناعات لإنتاج سلع وخدمات أخرى (استهلاك وسيط) ومن قبل المساكن لاستخدامها الخاص (استهلاك نهائي) ومن قبل العالم الخارجي (التصدير). أما الاستخدامات الاقتصادية الأخرى الخاصة بالمياه، مثل التغيرفي قائمة الجرد لأنها عادة ما تكون صغيرة جدا" علما" بأن المياه سلعة يصعب نقلها.

3.15. وتلبى أيضا"هوية العرض والطلب الأساسية في الحسابات القومية للمياه داخل الاقتصاد، باعتبارها كمجموع المياه التي يقدمها الاقتصاد الوطني والاستيراد والتي تساوي مجموع استخدامات المياه الخاصة بالاستهلاكين الوسيط والنهائي وبالتصدير.

3. التدفقات من الاقتصاد إلى البيئة :

3.16. تتضمن التدفقات من الاقتصاد إلى البيئة تصريف الاقتصاد للمياه داخل البيئة (التدفقات المتبقية). لذلك فالمورد هو العميل الاقتصادي المسؤول عن التصريف (الصناعات والمساكن والعالم الخارجي)، أما البيئة فهي وجهة (مستخدم) هذه التدفقات. ومن المفترض أن تستعمل البيئة كل المياه العائدة (الموردة) إليها. لذلك يتساوى الاستخدام بالطلب لكل هذه الاستخدامات.

3.17. وبعبارات محاسبية، توصف التدفقات من الاقتصاد إلى البيئة في جدول العرض كعرض من الوحدة الاقتصادية إلى البيئة. ويشكل كل مدخل كمية المياه التي تنتجها الوحدة الاقتصادية وتصرفها في البيئة (تسمى تصريفات المياه في البيئة في نظام الحسابات البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية كتدفقات عائدة).

3.18. تصنيف العائدات بموجب الوسيلة المتلقية : يجب التمييز بين "الموارد المائية" التي تتضمن المياه السطحية والجوفية ومياه التربة (كما هي محددة ضمن تصنيف الأصول في الفصل السادس) وبين "المصادر الأخرى" مثل البحار والمحيطات.

3.19. إن تصريف المياه الناجم عن العالم الخارجي، تنتجه محليا" الوحدات غير المقيمة. وتعتبر في معظم الأحيان غير مهمة. وحتى إذا كنا في بلد فيه الكثير من السياح، فإن هذه التصريفات ناجمة عن وحدات مقيمة (مثل الفنادق والمطاعم، إلخ.).

ج. جداول العرض والاستخدام المادي :

3.20. تصف جداول عرض واستخدام المياه المادي ثلاثة أنواع من التدفقات المذكورة سابقا" : (أ) من البيئة إلى الاقتصاد ؛ (ب) داخل الاقتصاد و(ج) من الاقتصاد إلى البيئة. وبشكل خاص نحصل على جداول الاستخدام من خلال دمج المعطيات الخاصة باستخدام المياه : إن كمية المياه الخاصة بوحدة اقتصادية هي نتيجة استخراج المياه المباشر (التدفق من البيئة إلى الاقتصاد) والمياه التي تحصل عليها من قبل وحدات اقتصادية أخرى (التدفق داخل الاقتصاد). ويمكن الحصول أيضا" على جدول العرض من خلال دمج معطيات نوعي تدفقات المياه التي تترك وحدة اقتصادية ما : واحدة موجهة نحو وحدات اقتصادية أخرى (التدفق داخل الاقتصاد) والأخرى موجهة نحو البيئة (التدفق من الاقتصاد إلى البيئة).

3.21. يمكن تجميع جداول العرض والطلب المادية بموجب تفاصيل متنوعة على عدة مستويات. يتعلق هذا الأمر بسياسة البلد على هذا الصعيد وبتوفر المعلومات. تحتوي جداول العرض والاستخدام الموجزة الموحدة التي يجب تشجيع الدول على وضعها على معلومات أساسية خاصة بعرض وطلب المياه وتعطي نظرة شاملة عن تدفقات المياه. فضلا" عن ذلك، تتوازن كل المعطيات الموجودة في الجدول : مثلا" العرض يساوي الاستخدام. أما على صعيد الخطوة الثانية، يمكن وضع جداول عرض واستخدام مادية مفصلة مع تفصيل أكبر للبنود الموجودة في جداول العرض والاستخدام الموجزة.

1. جداول عرض واستخدام المياه المادية  الموحدة :

3.22. يبين الجدول 3.1 جداول عرض واستخدام المياه المادية الموحدة. ويميز تفصيل الأنشطة الاقتصادية المصنفة بموجب الأيزيك المراجعة الرابعة، المجموعات التالية :

- يتضمن الأيزيك 1-3 الزراعة والغابات وصيد الأسماك

- يتضمن الأيزيك 5-33 و41-43 صناعة التعدين والمقالع والتحويل والبناء

- يتضمن الأيزيك 35 التزويد بالكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف

- يتضن الأيزيك 36 تجميع ومعالجة وعرض المياه

- يتضمن الأيزيك 37 الصرف الصحي

- يتضمن الأيزيك 38 و39 و45-99 صناعة الخدمات .

3.23. صنف الأيزيك 35 و36 و37 على حدة بسبب أهمية أنشطته المتعلقة باستخدام وعرض المياه والخدمات المتعلقة بالمياه. حدد الأيزيك 36 و37 على حدة بشكل خاص كونه يتعلق بالصناعات الأساسية في توزيع المياه والمياه العادمة. وتعتبرسياسات تغطية التكاليف والسياسات الرامية إلى تحسين الحصول على مياه الشرب وعلى تحسين الصرف الصحي أمثلة على السياسات التي تتضمن هذين النشاطين الاقتصاديين.

3.24. يعتبر الأيزيك 35 أهم مستخدم للمياه لتوليد الطاقة الكهرمائية وللتبريد : فهو يستخرج ويعيد إلى البيئة كميات ضخمة من المياه. إلا أن جمع المعطيات الخاصة بعرض واستخدام المياه من قبل الأيزيك 35 مع معطيات الصناعات الأخرى سيتولد عنه معطيات خاطئة لأن استخدام المياه (والعائدات) من قبل الأيزيك 35 قد يطغى على أية صناعة أخرى تستعمل المياه (والعائدات).

3.25. سوف نفصل في مرحلة لاحقة كل تدفق مياه في جدول العرض والاستخدام المادي الموحد الموجز أي الجدول 3.1.

3.26. يحدد استخراج المياه على أنه كمية المياه التي أزيلت من اي مصدر كان بشكل دائم أو مؤقت خلال فترة من الزمن وذلك بهدف الاستهلاك والإنتاج. ويعد استخدام المياه لأغراض توليد الطاقة الكهرمائية استخراجا" ايضا". وفي الجدول 3.1، فصّل استخراج المياه بموجب الهدف (الاستخراج للاستخدام الذاتي وللتوزيع) وبموجب نوع المصدر (الاستخراج من الموارد المائية – مياه سطحية ومياه جوفية ومياه التربة كما هو الحال بالنسبة إلى تصنيف الأصول –  ومن المصادر الأخرى التي تشمل مياه البحر والأمطار الهاطلة).

3.27. تستخرج المياه لاستخدامها من قبل الوحدة الاقتصادية التي استخرجتها، وتصنف كاستخراج للاستخدام الذاتي، أو ربما لتوزيعها بعد معالجتها إلى الوحدات الاقتصادية الأخرى وتصنف كاستخراج للتوزيع. وكما ذكر سابقا"، تستخرج معظم كميات المياه لتوزيعها بموجب الأيزيك 36، تجميع ومعالجة وعرض المياه ؛ إلا أنه من الممكن للصناعات الأخرى استخراج وتوزيع المياه كنشاط ثانوي.

3.28. يشمل الاستخراج من المصادر الأخرى استخراج المياه من البحر وتجميع الأمطار الهاطلة المباشر لأغراض الإنتاج والاستهلاك. وتستخرج المياه من البحر إما لأغراض التبريد – ويعود تدفق المياه العادمة الخاص بهذا النشاط إلى مصدر المياه الأساسي (مثل البحر أو المحيط) أو لأغراض التحلية. وفي الحالة الثانية يمكن للمياه المحلاة أن تعود إلى مصدر المياه الداخلية وأن تشكل بالتالي مصدرا" للمياه. ويعتبر المثال لتجميع مياه الأمطار تجميع المياه الهاطلة على أسطح المساكن.

جدول 3.1 : جداول عرض واستخدام المياه المادية الموحدة

جدول الاستخدام المادي

وحدات مادية

|  |  | الصناعات (بموجب أبواب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة الاقتصادية – الأيزيك) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | المساكن | العالم الخارجي | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31- |  | 33-5, 43-41 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | ,39,38 99-45 |  | المجموع |  |  |  |
| من البيئة | 1. مجموع الاستخراج (=1.أ+1.ب=!.ح+1.ح ح) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.أ. الاستخراج للاستخدام الذاتي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ب. الاستخراج للتوزيع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ح. من الموارد المائية : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ح.1. المياه السطحية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ح.2. المياه الجوفية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ح.3. مياه التربة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ح ح. من المصادر الأخرى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ح.ح.1. تجميع مياه الأمطار الاهاطلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ح.ح.2. الاستخراج من مياه البحر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| داخل الاقتصاد | 2. استخدام المياه المتلقاة من الوحدات الاقتصادية الأخرى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. مجموع استخدام المياه (=1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جدول العرض المادي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وحدات مادية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | الصناعات (بموجب أبواب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة الاقتصادية – الأيزيك) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | المساكن | العالم الخارجي | المجموع |
|  |  | 31- | 33-5, 43-41 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | ,39,38 99-45 |  | المجموع |  |  |  |  |
| داخل الاقتصاد | 4. تزويد الوحدات الاقتصادية الأخرى بالمياه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | من بينها : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.أ. المياه المعاد استخدامها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.ب. المياه المعادة إلى الصرف الصحي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إلى البيئة | 5. مجموع العائدات (=5.أ. + 5.ب.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.أ. إلى الموارد المائية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.أ.1. المياه السطحية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.أ.2. المياه الجوفية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.أ.3. مياه التربة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.ب. إلى المصادر الأخرى (مثلا" مياه البحر) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. مجموع عرض المياه (=4+5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. الاستهلاك (=3-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحظة : تشير الخلايا المظللة إلى مدخلات تساوي أصلا" صفر.

3.29. يشمل استخراج مياه التربة المياه المستخدمة في الزراعة البعلية. وتجمع هذه المياه كمجموع الأمطار الهاطلة التي تسقط في الحقول الزراعية. أما فائض المياه أي الجزء غير المستخدم في المحصول، فيسجل كتدفق يعود إلى البيئة من الزراعة البعلية. ومن المهم تسجيل هذا التدفق لعدة أسباب. فهو يظهر على سبيل المثال المساهمة النسبية للزراعة البعلية ومياه الري في صناعة الأغذية. فضلا" عن ذلك وبسبب أهمية الزراعة البعلية على الصعيد العالمي، (ينتج أكثر من 60% من الصناعة الغذائية بموجب ظروف هطول الأمطار التي تروي المزروعات)، يجب استخدام هذه المعلومة لتقييم فعالية الزراعة التي ترويها الأمطار (مثل إنتاج المحصول  حجم المياه المستخدمة) ولوضع سياسات مائية.

3.30. داخل الاقتصاد، يشير استخدام المياه التي تولدها وحدات اقتصادية أخرى إلى كمية المياه التي تزود بها وحدة اقتصادية اخرى، الصناعة والمساكن والعالم الخارجي. توزع المياه عبر القساطل ولكن يجب عدم استبعاد وسائل النقل الأخرى (مثل القنوات الاصطناعية المفتوحة، إلخ.). ويعتبر استخدام العالم الخارجي للمياه التي تولدها وحدات اقتصادية أخرى كتصدير مياه. وبالإجمال، تصدر الصناعة المصنفة أيزيك 36 المياه.

3.31. يحتسب استخدام المياه الكلي (الصف 3 في الجدول 3.1) في صناعة ما كمجموع كمية المياه المستخرجة مباشرة (الصف 1 في الجدول 3.1) وكمجموع المياه التي تولدها الوحدات الاقتصادية الأخرى (الصف 2 في الجدول 3.1). ومن الممكن اعتبار أن المياه المستخرجة للتوزيع قد احتسبت مرتين : أولا" كاستخدام حين تستخرجها الصناعة التي توزعها وثانيا" عند يزود المستخدم بالمياه. إلا أن المياه المستخرجة للتوزيع هي استخدام للمياه خاص بصناعة التوزيع مع أن هذه الصناعة لسيت المستخدم النهائي لهذه المياه.

3.32. يشير تزويد الوحدات الاقتصادية الأخرى بالمياه إلى كمية المياه التي زودت وحدة اقتصادية بها الأخرى. وهي تشمل تزويد المياه من مؤسسة إلى أخرى. ويسجل تزويد المياه كخسارة صافية في التوزيع.  وتزود الوحدات الأخرى بالمياه بشكل عام عبر الأنانبيب، وقد يتم هذا التزويد أيضا" عبر القنوات الاصطناعية المفتوحة والشاحنات والوسائل الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن التزود من العالم الخارجي بالمياه هو بمثابة استيراد مياه.

3.33. يمكن توزيع المياه التي تزود بها الوحدات الاقتصادية الأخرى على عدة فئات. إلا أنه وفي الجداول الموحدة، تحدد المياه المعاد استخدامها والمياه العادمة المتجهة إلى الصرف الصحي بسبب أهميتها في سياسات الحفاظ على المياه.

3.34. يتصل مبدأ المياه المعاد استخدامها بمبدأ المياه العادمة. وتعتبر المياه العادمة مياها" لا تقدم قيمة مباشرة إلى الهدف الذي استعملت من أجله أو إلى الهدف الذي أنتجت لأجله بسبب نوعيتها وكميتها وزمن حدوثها. ويمكن تصريف المياه العادمة مباشرة في البيئة (وتسجل في هذه الحالة كتدفق عائد) أو تعاد إلى محطة المعالجة (أيزيك 37) (وتسجل ككمية مياه عادمة تعود إلى الصرف الصحي) أو تزود بها صناعة أخرى  لاستخدام آخر (مياه معاد استخدامها). ويمكن الحصول على المياه العادمة الناتجة عن وحدة اقتصادية من خلال الجدول 3.1. كمجموع عرض المياه المعاد استخدامها والمياه العادمة تعود إلى الصرف الصحي والمياه التي تعود إلى البيئة.

3.35. تحدد المياه المعاد استخدامها كمياه عادمة يزود بها المستخدم لاستخدامها لغاية أخرى مع أو بدون معالجة. لا تشمل هذه المياه إعادة المعالجة في المحطات الصناعية. ويمكن الإشارة إليها أيضا" كـمياه عادمة معالجة. من المهم تسجيل هذا التدفق كإعادة استخدام للمياه لتخفيض الضغط على الموارد المائية وذلك من خلال التخفيف من حدة استخراج المياه المباشر : مثلا"، يمكن ري ملاعب الغولف والحدائق العامة قرب الطرقات العامة عبر استخدام المياه العادمة المكررة عوضا" عن المياه السطحية أو الجوفية. وكذلك الأمر، يمكن لبعض الصناعات كمحطات توليد الطاقة استخدام المياه العادمة المكررة (نظرا" لحاجة معدات توليد الطاقة إلى الكثير من المياه. لذلك، فإن استخدام المياه العادمة لهذا الهدف يشير إلى أن المحطة لا تستخدم مياها" ذات نوعية عالية والتي من الممكن أن تستخدم في مكان آخر).

3.36. بغية تجنب اللبس، تجدر الإشارة إلى أنه حين يتم تصريف المياه العادمة في البيئة فإن استخراجها عند المصب لا يعتبر كإعادة استخدام المياه في الجداول المحاسبية وإنما كاستخراج جديد من البيئة.

3.37. كما سبق ذكره، تستثني المياه العادمة المعاد استخدامها معالجة المياه في موقع المصنع. ومع العلم بأن المعلومات الخاصة بالمياه المكررة مهمة جدا" لأغراض تحليل فعالية استخدام المياه، إلا أنها غير متوفرة بصورة عامة. لذلك فإن الجداول الموحدة الملخصة لا تذكرها بشكل واضح. إلا أن أي تخفيض لحجم المياه الكلي المستعمل المترافق مع نفس كمية المخرج يشير إلى زيادة في فعالية استخدام المياه والذي بدوره قد يكون ناتجا" عن استخدام المياه المكررة في صناعة ما.

3.38. يمكن تبادل المياه داخل الاقتصاد بين منتجي وموزعي المياه قبل عرضها الفعلي لمستخدميها. ويشار إلى تبادلات المياه هذه على أنها مبيعات داخل القطاع. وهذا هو الحال على سبيل المثال حين تكون شبكة التوزيع الخاصة بموزع  منتج لا تصل إلى مستخدمي المياه ؛ لذلك يتوجب على هذا الموزع  المنتج بيع المياه إلى منتج آخر كي يعمل على تزويد المستخدمين بالمياه. وترفع هذه المبيعات اصطناعيا" قيمة عرض واستخدام المياه المادي داخل الاقتصاد إلا أنها لا تؤثر على ميزان المياه (المادي) الإجمالي مع البيئة. لذلك لا تسجل في جداول العرض والاستخدام المادي.

3.39. تشمل العائدات الإجمالية المياه التي تعود إلى البيئة. وتصنف العائدات بموجب الوسيلة المتلقية (مثل الموارد المائية – بموجب التحديد في تصنيف الأصول – ومياه البحر) وبموجب نوع المياه (مثل المياه المكررة ومياه التبريد، إلخ). وتبين الجداول الموحدة فحسب التفصيل بموجب الوسيلة المتلقية وذلك للتأكد من الصلة مع محاسبة الأصول. يمكن بناء جداول أكثر تفصيلا" لتبيان عائدات مختلف أنواع المياه.

3.40. يحتسب عرض المياه الإجمالي (الصف 6 في الجدول 3.1) كمجموع المياه التي تزود بها الوحدات الاقتصادية الأخرى (الصف 4 في الجدول 3.1) وكمجموع المياه التي تعود إلى البيئة (الصف 5 في الجدول 3.1).

3.41. تخزين المياه. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تخزين المياه مؤقتا" داخل الاقتصاد في أبراج المياه وفي دورات التبريد أو التسخين، إلخ على سبيل المثال. لذلك، فعند مقارنة الوضع عند بداية ونهاية الفترة، يمكن أن تطرأ بعض التغييرات على العداد. مع الإشارة إلى كونها أقل بشكل عام (لأن المياه سلعة ثقيلة يتطلب تخزينها تكاليف عالية) بالمقارنة مع الأحجام الأخرى، ولذلك فهي لا تسجل في جداول العرض والاستخدام المادي.

3.42. يمكن تزويد الجدول 3.1 بعلومات خاصة عن عدد الأشخاص الذي يحصلون بشكل مستدام على مصادر مياه محسنة والذين يحصلون على معالجة أفضل والتي تسجل في الجداول المكملة كما يبينها الملحق II. إن هذه المعلومة مهمة جدا" لإدارة الموارد المائية وللتخفيف من حدة الفقر : تستعمل لمراقبة التطور للتوصل إلى الهدف العاشر من أهداف التنمية للألفية خلال سنة 2015 أي إلى نصف نسبة الأشخاص الذين لا يحصلون بشكل مستدام على مياه شرب وصرف صحي آمن . لذلك فإن تقديم المعلومات المتعلقة بالمياه بما فيها المعلومات الاجتماعية ضمن إطار مشترك يمكّن من الحصول على تحاليل بنّاءة وعلى سيناريوهات وضع النماذج. مثلا"، يمكن تحليل تأثير الاستثمار في البنية المائية التحتية على عدد الأشخاص الذين يحصلون على مصادر مياه مطورة بسهولة خاصة إذا كانت المعلومات منظمة بموجب الإطار المحاسبي.

3.43. وللحصول على صورة كاملة عن تدفقات المياه داخل الاقتصاد، يمكن تزويد الجدول 3.1 بمعلومات مفصلة عن أصل ووجهة تدفقات المياه من خلال تحديد من يعرض على من المياه. يمثل الجدول 3.2 قالب التحويلات داخل الاقتصاد. يمثل كل مدخل تبادلات المياه بين المورد (بموجب الصنف) والمستخدم (بموجب العمود). مثلا"، يمثل التقاء صف الأيزيك 37 مع العمود الذي يحتوي على الأيزيك 45، البيع بالجملة وتجارة التجزئة الخاصة بالمحركات والدراجات النارية، مثل كمية المياه التي زود بها الأيزيك 37 الأيزيك 45 الذي يستطيع أن يستخدم معالجة المياه العادمة لغسل السيارات مثلا".

جدول 3.2: مصفوفة تدفقات المياه داخل الاقتصاد

وحدات مادية

| المستخدم |  | الصناعات (بموجب أبواب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة الاقتصادية – الأيزيك) |  |  |  |  |  |  | المساكن | العالم الخارجي | مجموع العرض (الصف 4 من الجدول 3.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| العارض |  | 1-3 | 5-33 41-43 | 35 | 36 | 37 | 38، 39 45-99 | المجموع |  |  |  |
| الصناعات بموجب الأيزيك | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-33، 41-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38، 39 و45-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | المجموع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المساكن |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| العالم الخارجي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستخدام الإجمالي (الصف 2 من الجدول 3.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. استهلاك المياه

- 3.44. يشير مبدأ استهلاك المياه إلى كمية المياه الضائعة داخل الاقتصاد عند الاستخدام بمعنى أنها دخلت داخل الاقتصاد وخلال الاستخدام بمعنى أنها دخلت داخل الاقتصاد لكنها لم تعد إلى الموارد المائية أو إلى البحر.قد يحدث هذا الأمر إذ أنه عند استخدام هذه الكمية الجزئية من المياه الداخلة في المنتجات، قد تتبخر أو قد تتسرب إلى النباتات أو قد تستهلكها المساكن أو المواشي. ويشار إلى الفرق بين استخدام المياه (الصف 3. الجدول 3.1) وبين عرض المياه (الصف 6 من الجدول 3.1) كاستهلاك مياه. ويمكن احتسابه لكل وحدة اقتصادية ولمجمل الاقتصاد. يتطابق مبدأ الاستهلاك الموجود في نظام المحاسبة البيئة والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية مع المبدأ الهيدرولوجي. إلا أنه يختلف على صعيد مبدأ الاستهلاك المستخدم في الحسابات القومية الذي يشير عوضا" عن ذلك إلى استخدام المياه.

- 3.45. يكتب التوازن بين تدفقات المياه بالنسبة إلى الاقتصاد الإجمالي كالتالي :

- مجموع الاستخراج + استخدام المياه التي توزعها وحدات اقتصادية أخرى

- =

- تزويد الوحدات الاقتصادية الأخرى بالمياه + مجموع العائدات + استهلاك المياه

- وبما أن مجموع تزويد الوحدات الاقتصادية الأخرى بالمياه يساوي مجموع المياه التي تعرضها الوحدات الاقتصادية الأخرى، لذلك تكتب المعادلة كالتالي :

- مجموع الاستخراج = مجموع العائدات + استهلاك المياه

- 3.46. يمكن لاستهلاك المياه أن يشمل المياه المخزنة مثل أبراج المياه، لكن هذه عادة ما تكون صغيرة جدا" لأن المياه تخزن لفترة زمنية قصيرة.

- 3.47. يعطي احتساب المياه لكل صناعة فكرة عن فعالية استخدام الصناعة للمياه وبما أن عرض المياه مختلف عن استخدام المياه في الصناعة، لذلك، يجب استهلاك المياه كفرق بين العرض واستخدام الصناعة لها :

- استهلاك المياه للصناعةح = مجموع استخدام المياه للصناعةح – عرض المياه من قبل الصناعةح

- 3.48. إذا نظرنا من ناحية نظام الموارد المائية الداخلية، فيجب اعتبار تصريف المياه في البحر كخسارة للمياه لأن هذه المياه لدى تصريفها في البحر لا يمكن استخدامها لغايات أخرى كما هو الحال مثلا" بالنسبة إلى تصريف المياه في الينابيع حيث تصبح هذه المياه استخداما" عند المصب. يتم إدخال مبدأ استهلاك المياه الداخلية لإعطاء فكرة عن كمية المياه التي لا تعود إلى نظام المياه الداخلية. لذلك يحتسب استهلاك المياه الداخلية كالتالي :

- استهلاك المياه الداخلية = استهلاك المياه + عائدات المياه إلى مصادر أخرى (مثلا" البحر)

- 3.49. يمكن أيضا" تطبيق مبدأ الاستهلاك على موارد مياه محددة. مثلا" تستعمل استمارة OECD/EUROSTAT 2002 الموحدة الخاصة بالمياه الداخلية، مفاهيم استهلاك المياه العذبة الصالحة للشرب والتي تاخذ بعين الاعتبار المياه المستخرجة من الموارد المائية العذبة والتي تصرف في مصارف المياه غير المعدة للشرب.

- 3.50. بما أن احتساب استهلاك المياه هو بمثابة فرق، فهو يتضمن تدفقات بطبيعتها (مثلا" حصة الخسائر في التوزيع التي لا تعود إلى الموارد المائية). ولأغراض تحليلية، من المفيد التمييز بين استهلاك المياه الناتج عن التبخر والتعرق أو الذي يدخل في المنتجات (كنتيجة لعملية الإنتاج) واستهلاك المياه الناتج عن الحصول على المياه بطريقة غير شرعية وعن عطل قد يطرأ على العدادات.

- 3. بنود إضافية في جداول عرض واستخدام المياه المادية

- 3.51. تضم جداول العرض والاستخدام المادية في الجدول 3.1 مجاميع التدفقات. تطبيقيا"، عند جمع هذه الحسابات، يجب الحصول على تفصيل اكبر حول الصناعة وحول نوع المياه وذلك للحصول على تحاليل مفصلة. يعتمد مستوى التفصيل على أولويات البلد وعلى توفر المعطيات. يظهر الجدول 3.3 مثالا" خاصا" بتفصيل تدفقات المياه (الخط المائل) المفيدة لأغراض التحليل والمترافقة مع مثال رقمي.

- 3.52. يفصل الاستخراج في الجدول 3.3 من أجل الاستخدام الذاتي على الاستخدامات التالية :

- توليد الطاقة الكهرمائية

- مياه الري

- مياه المناجم (التعدين)

- جريان المياه في المناطق الحضرية

- مياه التبريد

- 3.53. تتكون المياه المستخدمة في توليد الطاقة الكهرمائية من المياه المستخدمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية بفضل توربينات المياه التي تشغل محركات المولدات. عادة ما تستخرج محطة توليد الطاقة هذه المياه التي تعود مباشرة إلى البيئة. ومن الضروري تسجيل كمية المياه المستعملة والمصروفة في محطات توليد الطاقة الكهرمائية خاصة لأغراض سياسات توزيع المياه المستخدمة في محطات توليد الطاقة الكهرمائية والتي تنافسها في الحصول عليها الاستخدامات الأخرى.

- 3.54. تتكون مياه الري من المياه التي تستخدم اصطناعيا" على الأراضي لأغراض الزراعة.

- 3.55. تتكون مياه التعدين من المياه المستخدمة لاستخراج المعادن الطبيعية بما فيها الفحم الحجري والمعادن الخام والنفط والغاز الطبيعي وهي تتضمن المياه المستخدمة مع المقالع ومع تجفيف المياه ومع المطاحن ومع غيرها من الأنشطة المحلية الخاصة بالتعدين. يتضمن استخدام مياه التعدين بشكل عام إزالة وإزاحة المياه في البيئة (خلال عملية تجفيف المياه) حين يتوسع المنجم بفضل منسوب المياه الجوفية. لكن قد يظن البعض بوجوب عدم احتساب هذه المياه ضمن حصة الاستخراج. لذلك فمن الضروري تسجيل هذا التدفق لأنه ينتج أحيانا" تصريف أحجام كبيرة من المياه ولأن إزاحة هذه المياه قد يضر بالبيئة.

- 3.56. يحدد جريان المياه في المناطق الحضرية كحصة الأمطار الهاطلة في المناطق الحضرية حيث أن هذه المياه لا تتبخر ولا تتسرب إلى باطن الأرض لكنها تجري من خلال التدفقات السطحية والتدفقات السفلية أو القنوات أو التي تضخ غلى قناة مياه محددة المساحة أو إلى بناء خاص بالتسرب. وتسمي أيضا" بمياه العواصف التي تجري في المناطق الحضرية. وقد تتضمن أيضا" المساحات الحضرية مناطق سكنية ريفية. حين يجمع جريان المياه في المناطق الحضرية في نظام الصرف الصحي، يحتسب في جدول الاستخدام كاستخراج من مصادر أخرى (بشكل خاص من الأمطار الهاطلة) من قبل الأيزيك 37 وحيث تصرف هذه المياه في البيئة وتسجل كتدفق عائد في جدول الاستخدام.

- 3.57. من المهم تسجيل تجميع وتصريف جريان المياه في المناطق الحضرية للأسباب التالية : (أ) لأهداف إدارية وذلك لتصميم سياسات تخفف من تأثيره السلبي على الموارد المائية لأن جريان المياه في المناطق الحضرية غالبا" ما يحتوي على نسب مركزة عالية من الملوثات (بما فيها البكتيريا والفيروسات والنفايات الصلبة والمواد السامة مثل المعادن الثمينة والمكونات المشتقة من النفط) غالبا" ما تطال الموارد المائية ؛ (ب) وبالتناغم مع الجداول المائية، تسجل قيمة الخدمات الخاصة بهذا الشأن (تجميع جريان المياه في المناطق الحضرية) في الجدول الاقتصادي ؛ و(ج) لأسباب تطبيقية وبغية قياس مستمر لمجموع استخدام وعرض المياه في الأيزيك 37. وبما أن جريان المياه في المناطق الحضرية يختلط مع التدفق الخاص بالأيزيك 37 في البيئة، لذلك فقد يشمل العائد الإجمالي في الأيزيك 37 في جدول العرض، جريان المياه في المناطق الحضرية بالإضافة إلى تصريف المياه العادمة المجمعة من المصانع ومن المساكن.

- 3.58. مع العلم بأن تقديرات جريان المياه في المناطق الحضرية قد تكون متوفرة في بعض البلدان، إلا أنه لا يمكن عامة قياس هذه التدفقات بشكل مباشر. ما يقاس هو عبارة عن الفارق بين أحجام المياه العادمة التي صرفتها الوحدات الاقتصادية (مصانع ومساكن) في الصرف الصحي وأحجام المياه العادمة التي تترك الصرف الصحي مع أو بدون معالجة.

- 3.59. تحدد مياه التبريد كمياه مستخدمة لاستيعاب أو لتخفيض الحرارة. ويمكن لمياه التبريد ليس فحسب أن تحتوي على تلوث حراري وإنما بإمكانها أيضا" إطلاق الملوثات التي تتجمع في المياه خلال الاستخدام (مثلا" حين تستخدم المياه أيضا" للشطف في الصناعات التحويلية الخاصة بالمعادن الأساسية).

- 3.60. وتجدر الإشارة إلى أنه في الجدول 3.3، يمثل الاستخراج للاستخدام الذاتي في الأيزيك 36، تجميع ومعالجة وعرض المياه، مجموع استخراج المياه للاستخدام الذاتي الداخلي مثل تنظيف القساطل والتسرب والاجتراف الخلفي، إلخ. ثم تصرف هذه المياه في البيئة وتسجل على أنها تدفق عائد من الأيزيك 36. في المثال الرقمي، يستخرج الأيزيك 36, 428.7 مليون متر مكعب في المياه حيث يستخدم 23.0 فقط للاستخدام الذاتي بينما يوزع الباقي.

- 3.61. تفصل العائدات إلى البيئة (الصف 5 في الجدول 3.3) بموجب نوع استخدام المياه. ويمكن تمييز الفئات التالية :

- توليد الطاقة الكهرمائية

- مياه الري

- مياه التعدين

- جريان المياه في المناطق الحضرية

- مياه التبريد

- الخسارة في التوزيع بسبب التسرب.

- 3.62. يمكن للمعلومات الخاصة بعائدات جريان المياه في المناطق الحضرية أن تجمع بطريقة غير مباشرة حين يكون نظام مياه الأمطار في مكان وحين يتم تصريف جريان المياه في المناطق الحضرية بشكل منفصل عن المياه العادمة. وفي الحالات الأخرى، حين يمزج التصريف في الأيزيك 37 بين جريان المياه في المناطق الحضرية مع تصريفات المياه العادمة الأخرى، نلجأ إلى التقديرات. وفي الجدول 3.3، جمع نظام الصرف الصحي 100 مليون متر مكعب من جريان المياه في المناطق الحضرية وصرف نحو 99.7% في البيئة.

جدول 3.3 : جداول عرض واستخدام المياه المادية المفصلة

جدول الاستخدام المادي

ملايين الأمتار المكعبة

|  |  | الصناعات (بموجب أبواب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة الاقتصادية – الأيزيك) |  |  |  |  |  |  | المساكن | العالم الخارجي | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 5-33 41-43 | 35 | 36 | 37 | 38، 39 45-99 | المجموع |  |  |  |
| من البيئة | 1. مجموع الاستخراج (=1.أ+1.ب=1.ح+1.ح ح) | 108.4 | 114.5 | 404.2 | 428.7 | 100.1 | 2.3 | 1158.2 | 10.8 |  | 1169.0 |
|  | 1.أ. الاستخراج للاستخدام الذاتي | 108.4 | 114.6 | 404.2 | 23.0 | 100.1 | 2.3 | 752.6 | 10.8 |  | 763.4 |
|  | توليد الطاقة الكهرمائية |  |  | 300.0 |  |  |  | 300.0 |  |  | 300.0 |
|  | مياه الري | 108.4 |  |  |  |  |  | 108.4 |  |  | 108.4 |
|  | مياه التعدين |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
|  | جريان المياه في المناطق الحضرية |  |  |  |  | 100.0 |  | 100.0 |  |  | 100.0 |
|  | مياه التبريد |  |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | غيره |  | 114.6 | 4.2 | 23.0 | 0.1 | 2.3 | 144.2 | 10.8 |  | 155.0 |
|  | 1.ب. الاستخراج للتوزيع |  |  |  | 405.7 |  |  | 405.7 |  |  | 405.7 |
|  | 1.ح. من الموارد المائية | 108.4 | 114.5 | 304.2 | 427.6 | 0.1 | 2.3 | 957.1 | 9.8 |  | 966.9 |
|  | 1.ح.1. المياه السطحية | 55.3 | 79.7 | 301.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 440.6 | 0.0 |  | 440.6 |
|  | 1.ح.2. المياه الجوفية | 3.1 | 34.8 | 3.2 | 423.1 | 0.0 | 2.3 | 466.5 | 9.8 |  | 476.3 |
|  | 1.ح.3. مياه التربة | 50.0 |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |
|  | 1.ح.ح. من الموارد الأخرى |  | 0.0 | 100.0 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 201.1 | 1.0 |  | 202.1 |
|  | 1.ح.ح.1. تجميع الأمطار الهاطلة |  |  |  |  | 100.0 |  | 100.0 | 1.0 |  | 101.0 |
|  | 1.ح.ح.2. الاستخراج من مياه البحر |  |  | 100.0 | 1.1 |  |  | 101.0 |  |  | 101.0 |
| داخل الاقتصاد | 2. استخدام المياه المتلقاة من الوحدات الاقتصادية الأخرى | 50.7 | 85.7 | 3.9 | 0.0 | 427.1 | 51.1 | 618.5 | 239.5 |  | 858.0 |
|  | من بينها : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.أ. المياه المعاد استعمالها | 12.0 | 40.7 |  |  |  |  | 52.7 |  |  | 52.7 |
| 3. مجموع استخدام المياه (=1+2) |  | 159.1 | 200.2 | 408.1 | 428.7 | 527.2 | 53.4 | 1776.7 | 250.3 |  | 2027.0 |
| جدول العرض المادي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ملايين الأمتار المكعبة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | الصناعات (بموجب أبواب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة الاقتصادية – الأيزيك) |  |  |  |  |  |  | المساكن | العالم الخارجي | المجموع |
|  |  | 1-3 | 5-33 41-43 | 35 | 36 | 37 | 38، 39 45-99 | المجموع |  |  |  |
| داخل الاقتصاد | 4. تزويد الوحدات الاقتصادية الأخرى بالمياه | 17.9 | 127.6 | 5.6 | 379.6 | 42.7 | 49.1 | 622.5 | 235.5 |  | 858.0 |
|  | من بينها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إلى البيئة | 4.أ. المياه المعاد استخدامها | - | 10.0 | - | - | 42.7 |  | 52.7 |  |  | 52.7 |
|  | 4.ب. المياه العادمة إلى الصرف الصحي | 17.9 | 117.6 | 5.6 | 1.4 |  | 49.1 | 191.6 | 235.5 |  | 427.1 |
|  | 4.ج. المياه المحلاة |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |
|  | 5. مجموع العائدات (=5.أ+5.ب) | 65.0 | 29.4 | 400.0 | 47.3 | 483.3 | 0.7 | 1026.2 | 4.8 |  | 1031.0 |
|  | توليد الطاقة الكهرمائية |  |  | 300.0 |  |  |  | 300.0 |  |  | 300.0 |
|  | مياه الري | 65.0 |  |  |  |  |  | 65.0 |  |  | 65.0 |
|  | مياه التعدين |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
|  | جريان المياه في المناطق الحضرية |  |  |  |  | 99.7 |  | 99.7 |  |  | 99.7 |
|  | مياه التبريد |  |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | خسائر التوزيع بسبب التسرب |  |  |  | 24.5 |  |  | 24.5 |  |  | 24.5 |
|  | المياه العادمة المكررة |  | 10.0 |  |  | 384.1 | 0.5 | 394.6 | 1.5 |  | 396.1 |
|  | غيره |  | 19.4 | 0.0 | 22.9 |  | 0.2 | 42.5 | 3.3 |  | 45.8 |
|  | 5.أ. إلى الموارد المائية (=5.أ.1+5.أ.2+5.أ.3) | 65.0 | 23.5 | 300.0 | 47.3 | 227.5 | 0.7 | 664.0 | 4.6 |  | 668.6 |
|  | 5.أ.1. مياه سطحية |  |  | 300.0 |  | 52.5 | 0.2 | 352.7 | 0.5 |  | 353.2 |
|  | 5.أ.2. مياه جوفية | 65.0 | 23.5 |  | 47.3 | 175.0 | 0.5 | 311ز3 | 4.1 |  | 315.4 |
|  | 5.أ.3. مياه التربة |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
|  | 5.ب. إلى الموارد الأخرى (مثل مياه البحر) |  | 5.9 | 100.0 |  | 256.3 |  | 362.2 | 0.2 |  | 362.4 |
| 6. مجموع عرض المياه (=4+5) |  | 82.9 | 157.0 | 405.6 | 426.9 | 526.5 | 49.8 | 1648.7 | 240.3 |  | 1889.0 |
| 7. الاستهلاك (=3-6) |  | 76.2 | 43.2 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 3.6 | 128.0 | 10.0 |  | 138.0 |
| من بينها : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.أ. خسائر التوزيع لأسباب أخرى غير التسرب |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |

ملاحظة : تشير الخلايا المظللة إلى مدخلات تساوي أصلا" صفر. بينما الخلايا الفارغة لا تساوي صفر لكنها صغيرة في المثال الرقمي.

المرجع : نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية – التربة.

3.63. في الجدول 3.3، سمح الأيزيك 35، أي صناعة عرض الكهرباء والغاز والبخار الهواء المكيف، باستخراج 404.2 مليون متر مكعب من المياه من البيئة استخدم منها فحسب 300 مليون متر مكعب لتوليد الطاقة الكهرمائية و100 مليون متر مكعب لأغراض التبريد.

3.64. توزع خسائر التوزيع التي ستفصل في القسم التالي على مورد المياه. وفي المثال الرقمي في الجدول 3.3، تحصل الخسائر في التوزيع بسبب التسرب في عرض المياه في الأيزيك 36، تجميع ومعالجة وعرض المياه. ويشمل القسم الباقي من الخسائر في التوزيع (أي 0.5 مليون متر مكعب في الصف 7.أ في الجدول 3.3) الخسائر بسبب التبخر والخسائر الظاهرة (استخدام المياه غير القانوني والعدادات المعطلة).

3.65. بالإضافة إلى التفصيلات المبينة في الجدول 3.1، وخاصة للبلاد التي تعتمد على المياه المحلاة كمصدر للمياه يجب بشكل واضح تحديد عرض المياه المحلاة (الصف 4.ج في الجدول 3.3) وبشكل عام، الأيزيك 36 يشمل تحلية المياه وتزويد مختلف القطاعات الاقتصادية بها. ويمكن لصناعات أخرى تحلية مياه البحر ولكن لاستخدام غالبا" ما يكون ذاتيا".

3.66. يبين الجدول 3.4 مصفوفة التدفقات المرنبطة بالجدول 3.3. يبين هذا المثال الرقمي أصل ووجهة تدفقات المياه داخل الاقتصاد. وبشكل خاص، فإن الأيزيك 37، الصرف الصحي، هو الذي يزود بالمياه العادمة المكررة الأيزيك 5-33 و41-43 و التعدين والمقالع والصناعات التحويلية والبناء، (40.7 مليون متر مكعب) والأيزيك 3-1، الزراعة والغابات وصيد الأسماك (2 مليون متر مكعب). فضلا" عن ذلك، تحصل الزراعة والغابات وصيد الأسماك على المياه المعاد استخدامها من التعدين والمقالع ومن الصناعات التحويلية ومن البناء (10 مليون متر مكعب).

جدول 3.4 : مصفوفة تدفق المياه داخل الاقتصاد

ملايين الأمتار المكعبة

| المستخدم |  | الصناعات (بموجب أبواب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة الاقتصادية – الأيزيك) |  |  |  |  |  |  | المساكن | العالم الخارجي | مجموع العرض (الصف 4 من الجدول 3.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| العارض |  | 1-3 | 5-33 41-43 | 35 | 36 | 37 | 38، 39 45-99 | المجموع |  |  |  |
| الصناعات بموجب الأيزيك | 1-3 |  |  |  |  | 17.9 |  | 17.9 |  |  | 17.9 |
|  | 5-33، 41-43 | 10 |  |  |  | 117.6 |  | 127.6 |  |  | 127.6 |
|  | 35 |  |  |  |  | 5.6 |  | 5.6 |  |  | 5.6 |
|  | 36 | 38.7 | 45 | 3.9 |  | 1.4 | 51.1 | 140.1 | 239.5 |  | 379.6 |
|  | 37 | 2.0 | 40.7 |  |  | 0.0 |  | 42.7 |  |  | 42.7 |
|  | 38، 39 و45-99 |  |  |  |  | 49.1 |  | 49.1 |  |  | 49.1 |
|  | المجموع | 50.7 | 85.7 | 3.9 | 0.0 | 191.6 | 51.1 | 383.0 | 239.5 |  | 622.5 |
| المساكن |  |  |  |  |  |  | 235.5 |  | 235.5 |  |  |
| العالم الخارجي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستخدام الإجمالي (الصف 2 من الجدول 3.1) |  | 50.7 | 50.7 | 85.7 | 3.9 | 0.0 | 427.1 | 51.1 | 618.5 | 239.5 | 858.0 |

ملاحظة : نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية – التربة.

4. خسائر التوزيع

3.67. يسجل عرض المياه داخل الاقتصاد كخسارة توزيع صافية. تسجل خسائر التوزيع في الجداول كما يلي :

- توزع على الموارد المائية

- تسجل الخسائر الناتجة عن التسربات كتدفق عائد إلى البيئة

- تسجل الخسائر بسبب التدفق عندما توزع المياه مثلا" عبر قنومات مفتوحة كاستهلاك المياه لأنها لا تعود بشكل مباشر إلى الموارد المائية

- تدخل الخسائر في مياه الاستهلاك بسبب الحصول على المياه بشكل غير قانوني وبسبب العدادات المعطلة.

3.68. يمكن وضع جدول إضافي لعرض خسائر التوزيع بوضوح. يظهر الجدول 3.5 عرض المياه الإجمالي والصافي داخل الاقتصاد وخسائر التوزيع. ويمكن الحصول على هذا الجدول من خلال إعادة تنظيم المدخلات في جدول العرض والاستخدام المادي. ويتيح هذا الجدول احتساب خسائر التوزيع مباشرة كحصة من عرض المياه الإجمالي مما يعطي مؤشرا" خاصا" بفعالية شبكة التوزيع.

جدول 3.5 : جدول خسائر التوزيع الإضافي

ملايين الأمتار المكعبة

|  | الصناعات (بموجب أبواب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة الاقتصادية – الأيزيك) |  |  |  |  |  |  | المساكن | العالم الخارجي | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 5-33 41-43 | 35 | 36 | 37 | 38، 39 45-99 | المجموع |  |  |  |
| 1. عرض المياه (الصافي) إلى الوحدات الاقتصادية الأخرى | 17.9 | 127.6 | 5.6 | 379.6 | 42.7 | 49.1 | 622.5 | 235.5 |  | 858.0 |
| 2. خسائر التوزيع (=2أ+2.ب) | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 |  | 25.0 |
| 2.أ. التسرب | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 |  | 24.5 |
| 2.ب. غيره (مثل التبخر والخسائر الظاهرة) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.5 |
| 3. إجمالي العرض داخل الاقتصاد (=1.+2.) | 17.9 | 127.6 | 5.6 | 404.6 | 42.7 | 49.1 | 647.5 | 235.5 |  | 883.0 |

ملاحظة : نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية – التربة.

3.69. تجدر الإشارة إلى احتساب خسائر التوزيع مباشرة عامة كفرق بين كمية المياه الموزعة وكمية المياه التي يتم الحصول عليها. وتتضمن هذه الحالة خسائر المياه الفعلية (التبخر والتسرب) والخسائر الظاهرة الممثلة باستخدام المياه بشكل غير قانوني (مثل السرقة والاستخدام غير القانوني) وكل الأخطاء المتعلقة بالإنتاج وبعداد المستهلك.

3.70. تشهد بعض الحالات الحصول على كمية ضخمة من المياه بطريقة غير قانونية – أي سحب المياه بطريقة غير قانونية أو سرقة المياه من شبكة التوزيع – مما يؤثر على فعالية شبكة توزيع المياه وقد يتسبب بحدوث مشاكل مهمة  داخل الشبكة (مثلا" تسرب الملوثات في القساطل عبر الضخ العكسي). لذلك، فالمطلوب تحاليل خاصة لتحديد مدى هذه الظاهرة.

3.71. من المفيد للدول التي تعاني من استخدام كبيرغير قانوني للمياه أن تحدد الوحدات (مساكن ومصانع) المسؤولة عن التعديات على شبكة التوزيع وكمية المياه التي تستخدمها هذه الوحدات. ويمكن تبيان هذا الأمر كبند إضافي في الجدول.  تعتبر هذه المعلومة مهمة جدا" لأهداف سياسية لأنها توضح بشكل دقيق استخدام المياه الفعلي من قبل الصناعات والمساكن. وحين تربط بالحسابات المالية، يمكن استخدام هذه المعلومات لأغراض السياسات الخاصة بوضع الأسعار (التعرفة).

3.72. بالتناغم مع نظام الحسابات القومية 1993 حيث لا تسجل سرقة المياه كمعاملة (استخدام) في جداول العرض والاستخدام، فإن نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية لا يسجلها في جداوله الموحدة.

# الفصل الرابع : حسابات انبعاث المياه

أ. مقدمة :

4.1. تشكل الانبعاثات في المياه مشكلة بيئية كبيرة لأنها تقضي على نوعية الأجسام الموجودة في المياه. أنواع عديدة من الملوثات الناتجة عن أنشطة الإنتاج والاستهلاك  يتم تصريفها الى المساحات المائية. قد تكون بعض الملوثات المصرفة في الموارد المائية سامة للغاية مما يؤثر سلبا" على نوعية المياه وبشكل كبير على صحة الإنسان. كذلك الأمر بالنسبة إلى المواد الأخرى كالنيتروجين والفوسفور اللذين قد يؤديان إلى التخثث أو قد يكون للمواد العضوية آثارا" سلبية على توازن الأوكسيجين مما يؤثر على الوضع البيئي للمياه التي تتلقى التصريف .

4.2. تصف حسابات الانبعاثات تدفقات الملوثات التي تضاف إلى المياه العادمة نتيجة للإنتاج والاستهلاك والتي تتدفق إلى الموارد المائية مباشرة أو عبر شبكة الصرف الصحي. وتقيس أيضا" ضغط الأنشطة البشرية على البيئة من خلال تقديم المعلومات عن الأنشطة المسؤولة عن هذه الانبعاثات وعن نوع وعن كميات الملوثات المضافة إلى المياه العادمة وإلى وجهة الانبعاثات أيضا" (مثل الموارد المائية والبحر). تعتبر حسابات الانبعاثات أداة مهمة لتحديد الأدوات الاقتصادية، بما فيها القوانين الجديدة للتخفيض من حدة الانبعاثات في المياه. وعند تحليلها بالتزامن مع التكنولوجيا المستخدمة لتخفيض الانبعاثات ولمعالجة المياه العادمة، يمكن استخدامها ضمن دراسات أثر التكنولوجيا الحديثة.

4.3. يقدم القسم باء بعض المفاهيم الأساسية المستخدمة في تجميع حسابات الانبعاث ويحدد مدى وتغطية حسابات الانبعاث. يصف القسم جيم بالتفصيل الجداول الموحدة لتجميع حسابات الانبعاث.

ب. تغطية حسابات الانبعاث والمفاهيم الأساسية

4.4. تدل الانبعاثات في المياه على تصريف الملوثات المباشر في المياه والتصريف غير المباشر عبر التحويل  إلى خارج موقع معمل معالجة المياه العادمة (اللجنة الأوروبية، 2000). تركز حسابات الانبعاث في نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية على انبعاث الملوثات في الموارد المائية فحسب من خلال تصريف المياه العادمة المباشر وغير المباشر (عبر معمل معالجة المياه العادمة) في الموارد المائية. لا تشمل حسابات الانبعاث تصريف المعادن الثقيلة والنفايات الخطرة في الموارد المائية عن طريق غير طريق المياه العادمة وإنما تسجل في حسابات النفايات لأنها تشمل تصريف النفايات الصلبة.

4.5. تسجل حسابات الانبعاث كمية الملوثات المضافة إلى المياه الناتجة عن نشاط اقتصادي خلال فترة مرجعية (السنة المحاسبية بشكل عام) بالأوزان (كيلوغرامات أو أطنان بالاعتماد على الملوث المأخوذ بعين الاعتبار). تصف من وجهة نظر الملوثات حصة تدفقات المياه في جداول العرض والطلب المادية المبينة في الفصل الثالث والتي وجهتها المباشرة أو عبر مصنع معالجة المياه. تغطي حسابات الانبعاثات : (أ) الملوثات المضافة إلى المياه العادمة والتي تجمعها شبكة الصرف الصحي : (ب) الملوثات التي تضاف إلى المياه العادمة التي ترمى مباشرة في أجسام المياه : و(ج) نخبة من مصادر الانبعاثات غير المحددة وبالتحديد الانبعاثات الناتجة من جريان المياه في المناطق الحضرية ومن الزراعة. وبذلك تقدم حسابات الانبعاث وصفا" من جهة الملوثات الناتجة من الإنتاج والاستهلاك لتدفقات المياه العادة التي نوقشت في الفصل الثالث. ويعطي الصندوق 4.1 نظرة شاملة عن أنواع الانبعاثات التي تتضمنها حسابات الانبعاثات.

مصادر الانبعاثات المحددة وغيرالمحددة

4.6. تصنف مصادر التلوثات كمصادر انبعاثات محددة وغير محددة. أما مصادر الانبعاثات المحددة فهي تلك الانبعاثات ذات الموقع الجغرافي الخاص بتصريف المياه العادمة  المحدد بشكل واضح. وهي تشمل مثلا" انبعاثات مصانع معالجة المياه العادمة محطات توليد الطاقة الكهربائية والمؤسسات الصناعية الأخرى. أما مصادر التلويث غير المحددة (أو المستفيضة) فهي المصادر التي ليس لها تحديد منذ المصدر أو التي ليس لها مخرج محدد في هيئة المياه المتلقية.  ينقل عادة جريان مياه العواصف الملوثات من التربة أو قد ينجم ذلك عن مجموعة من الأفراد وعن أنشطة ملوثة صغير الحجم والتي لأسباب عملية لا يمكن معالجتها في مصادر التلويث الأساسية (المحددة). وتتضمن الفئات المستخدمة للمصادر غير المحددة في الزراعة وفي المناطق الحضرية.

4.7. تعتبر مصادر التلوث المحددة بشكل عام أسهل للقياس لأن نقطة الانبعاث إلى الموارد المائية محددة بشكل واضح. مما يتيح تحديد الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن الانبعاث وقياس محتوى التصريف في الموقع المحدد. لا يمكن قياس مصادر التلوث غير المحددة مباشرة لكن يجب تقديرها من خلال نماذج تأخذ في عين الاعتبار عدة عوامل بما فيها بنية التربة والظروف المناخية والمدى الزمني الذي تتطلبه الملوثات للوصول إلى منسوب المياه الجوفية.  لا بل أبعد من ذلك، يصعب توزيع مصادر التوزيع غير المحددة على الوحدات الاقتصادية التي تنتجها بسبب طبيعتها.

4.8. تشمل حسابات الانبعاثات كل مصادر الانبعاثات المحددة الناتجة من الملوثات في المياه العادمة والمصادر غير المحددة حيث تسجل التدفقات المادية في الفصل الثالث وبالتحديد جريان المياه في المناطق الحضرية ومياه الري. يوصف جريان المياه في المناطق الحضرية في حسابات الانبعاثات بموجب الملوثات الموجودة في المناطق الحضرية وفي الهواء في أغلب الأحيان كنتيجة للنقل أو للأنشطة الاقتصادية الأخرى. توصف عائدات المياه من الزراعة ومن الزراعة البعلية بموجب الملوثات التي تضاف إلى عودة التدفقات من الأراضي الزراعية وهي الأسمدة ومبيدات الحشرات التي تنتشر في التربة خلال التسرب إلى المياه الجوفية أو الجريان إلى المياه السطحية.

4.9. وتوخيا" للتبسيط وللثبات مع تدفقات المياه في جداول العرض والطلب المادية المبينة في الفصل الثالث، نستثني عددا" من مصادر الانبعاثات غير المحددة بالرغم من أنها تؤثر على نوعية الموارد المائية. وللمزيد من الشمولية، تضم كل الانبعاثات في المياه إلى حسابات الانبعاث. قد تتضمن هذه الانبعاثات مثلا" الملوثات التي تصل إلى هيئة المياه بعد أن تتسرب من مواقع طمر النفايات أو لدى مرورها في أرض طبيعية. وعندما تمر الأمطار الهاطلة في النفايات، تجمع المركبات الملوثة بما فيها الأمونيا والمعادن الثقيلة والكلورايد والمواد التي تستنزف الأوكسيجين والتي تتسرب في النهاية إلى التربة وتصل إلى هيئة المياه الجوفية. وقد يحدث نفس الشيء حين تتسرب إلى الأراضي الطبيعية الأمطار الهاطلة التي امتصت الملوثات الموجودة في الهواء.

الصندوق 1.4 : مدى حسابات الانبعاث

| تستثني : | تحتوي على : |
| --- | --- |
| المصادر المحددة : | المصادر المحددة : |
| رمي المعادن الثقيلة والنفايات الخطرة التي لا توجد في المياه العادمة (المحتسبة في حسابات النفايات في نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة لالموارد المائية) الملوثات الناتجة عن موقع الاستخدام (مثل الملاحة والصيد، إلخ.) | الملوثات المضافة إلى المياه العادمة |
| المصادر غير المحددة | المصادر غير المحددة |
| كل المصادر غير المحددة باستثناء جريان المياه في المناطق الحضرية ومياه الري والزراعة البعلية (المحتسبة في حسابات النوعية). | جريان المياه في المناطق الحضرية مياه الري والزراعة البعلية |

ملوثات المياه

4.10. قبل البدء بتجميع حسابات الانبعاث، يجب تحديد لائحة الملوثات. تعتمد هذه اللائحة في أغلب الأحيان على اهتمامات البلد البيئية وكذلك على التشريع الوطني الخاص بالمياه وعلى الاتفاقيات الدولية في حال كان بالإمكان تطبيقها. مثلا" في دول المجموعة الأوروبية، يؤمن التوجيه الذي يشكل إطارا" أوروبيا" للمياه (البرلمان والمجلس الأوروبيين) في جملة الأمور لائحة إرشادية بالملوثات (مبينة في الجدول 4.1) ولائحة بالمواد ذات الأولوية. تحتوي لائحة المواد ذات الأولوية التي صيغت سنة 2001 في القرار رقم 2455/2001/EC الذي اتخذ في البرلمان والمجلس الأوروبيين، 33 مادة أو مجموعة مواد تبين أنها ذات مهمة جدا" بالنسبة إلى المياه الأوروبية.

جدول 4.1 : لائحة إرشادية بأهم الملوثات في المجموعة الأوروبية

- مركبات الهالوجين العضوية والمواد التي قد تكوّن هذه المركبات في البيئة المائية

- مركبات الفوسفور العضوية

- مركبات القصدير العضوية

- مواد ومحضرات أو سلع مفصلة من هذا النوع والتي أثبت أنها تحتوي على خواص مسرطنة أو مطفرات أو على خواص قد تؤثر على إنتاج إفرازات الغدة الدرقية أو على إنتاج أية وظيفة تتعلق بالغدد الصماء في أو عبر البيئة المائية

- الهيدروكربونات المستمرة والمواد العضوية السامة المستمرة والمنتجة بيولوجيا"

- السيانيد

- المعادن ومكوناتها

- الزرنيخ ومكوناته

- المبيدات البيولوجية ومواد حماية النبات

- المواد المعلقة

- المواد المساهمة في التخثث (خاصة النيترات والفوسفات)

- المواد ذات التأثير غير المستحب على توازن الأوكسيجين (يمكن قياسها عبر عوامل أو بارامترات مثل ألـطلب البيوكيميائي على الأوكسيجين والطلب الكيميائي على الأوكسيجين، إلخ.)

المصدر : البرلمان والمجلس الأوروبيان (2000) – الملحق 8.

الانبعاثات الإجمالية والصافية

4.11. يساعد عبور الملوثات منذ انطلاقها إلى تصريفها في البيئة على تحديد تغطية الانبعاثات. يظهر الرسم 4.1 بشكل بياني الطريق الذي تتبعه المياه العادمة والملوثات الناتجة عن وحدة اقتصادية ما. أما الوحدات الاقتصادية المبينة في الرسم فهي : المساكن والزراعة والصناعات الأخرى والعالم الخارجي. يمكن تصريف المياه العادمة والملوثات التابعة لها مباشرة في البيئة مع أو بدون معالجة ذاتي أو قد تزود بها محطات معالجة المياه العادة.

4.1. يقود تصريف الملوثات في البيئة الذي قد يحدث على مرحلة أو على مرحلتين (مباشرة أو عبر محطة معالجة – الأيزيك 37) إلى التمييز بين الانبعاثات الإجمالية والصافية. والانبعاثات الإجمالية هي الملوثات المضافة إلى المياه بموجب نشاط ما وهي تقدر بالتحديد عندما تغادر المياه العادمة موقع النشاط (أو المنزل في حالة المساكن). وتقابل الانبعاثات الصافية (أو النهائية) الملوثات المصرفة في الموارد المائية. تتزامن الانبعاثات الإجمالية مع تصريف المياه العادمة مباشرة في هيئة المياه. في الواقع يمكن لأي نشاط اقتصادي تصريف جزء من مياهه العادمة مباشرة في الموارد المائية (مما يؤدي إلى تحرير الملوث مباشرة). وتزود الباقي إلى محطة معالجة المياه العادمة ثم ترمى المياه العادمة المكررة في البيئة. وبما أن المياه العادمة المكررة قد تحتوي على آثار من الملوث الناتج عن نشاط اقتصادي ما، إلا أن الانبعاث الصافي الناتج عن وحدة اقتصادية ما قد يتطابق مع مجموع تصريف الملوثات المباشر في الموارد المائية ومع التصريف غير المباشر عبر محطات معالجة المياه العادمة.

العالم الخارجي

الصناعات الأخرى

الزراعة

المساكن

الصرف الصحي

الموارد المائية والبحر

رسم 4.1. : المياه العادمة وطريق الملوثات المرتبط بها

المصدر : بناء على Preux and Fribourg-Blanc (2005 ).

4.13. أما بالنسبة لمجمل الاقتصاد، قد يساوي الفارق بين مجموع الانبعاثات الإجمالية والصافية التلوث الذي أزيل بفضل عملية التطهير في محطات معالجة المياه العادمة أيضا". وبالتأكيد لا يطبق التمييز بين الانبعاثات الصافية والإجمالية على التلوث غير المحدد (الناتج عن الزراعة مثلا").

4.14. لدى احتساب الانبعاثات الصافية، يجب إعادة تصريف الملوثات من قبل صناعة الصرف الصحي، الأيزيك 37، على الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن تصريفه منذ البداية. ومن الصعب احتساب هذا الأمر لأن صناعة الأيزيك 37 تكرر إجمالي تدفقات المياه العادمة الناتجة عن مختلف مستعملي نظام الصرف الصحي. عموما" نحصل على توزيع الانبعاثات في عودة التدفقات في الأيزيك 37 إلى الوحدة الاقتصادية الأساسية المسؤولة عن توليد هذا التلوث من خلال تطبيق تخفيض المعدلات الإجمالية لكل انبعاث تجمعه محطة المعالجة.

4.15. يغطي تبادل الملوثات مع العالم الخارجي (استيراد وتصدير) فحسب تبادل الملوثات المرتبط بتصريف المياه العادمة من اقتصاد ما إلى محطة معالجة المياه العادمة (الأيزيك 37) الخاص باقتصاد آخر. مثلا"، يتطابق استيراد ملوث ما مع استيراد المياه العادمة من بقية العالم بهدف تصريفه، إذا أمكن بعد معالجته في التراب الوطني. لا تشمل حسابات الانبعاث "استيراد وتصدير" الملوثات عبر التدفقات الطبيعية مثل محتوي الملوثات في الأنهار التي تعبر حدود البلاد وأو المتدفقة إلى البحر المفتوح. بينما تغطيها حسابات النوعية في الفصل السابع.

ج. حسابات الانبعاث

4.16. كما ذكرنا في القسم باء، تسجل حسابات الانبعاث التلوث المضاف إلى المياه الناتج عن وحدة اقتصادية ما وليس مجموع التلوث الذي تم تصريفه مع المياه العادمة. مما يعني أنه في حال استخراج (تلقي) صناعة ما مترا" مكعبا" واحدا" من المياه التي تحتوي في الأساس على x كلغ من الملوث، وإذا أعدنا إلى النهر مترا" مكعبا" من المياه العادمة التي تحتوي على y كلغ من نفس الملوث، وبالرغم من أن مجموع تصريف الملوث في النهر يساوي y كلغ، يسجل فحسب (y-x) كلغ لأنها تمثل التلوث الناجم عن الصناعة. ويترتب على ذلك عدة آثار لقياس الانبعاثات : لا يؤمن محتوى الملوثات الخاص مستوى الانبعاثات من خلال تدفقات المياه الخارجية. لكن يمكن تأمين هذا المحتوى من خلال الفارق بين محتوى الملوثات في التدفقات إلى الداخل وإلى الخارج. وفيما يخص مياه الشرب، يجب أن يكون محتوى الملوث عادة صغيرا" لدرجة لا تذكر، لكنه قد يكون مرتفعا" بالنسبة إلى الاستخدامات الأخرى (مثل تبريد أو عملية المياه) الخاصة بالمياه الوافدة ".

4.17. يقاس التلوث عادة من خلال عوامل القياس (راجع مثلا" لائحة الملوثات في القسم باء) المفرج عنها خلال فترة معينة من الزمن. يمكن التعبير عنها مباشرة من خلال كمية العامل (مثلا" كلغالسنة) أو يمكن رفعها إلى وحدة عشوائية تمثل عاملا" أو عدة عوامل. قد يتكون مثلا" معادل السكان من الطلب البيوكيميائي على الأوكسيجين لمدة خمسة أيام (BOD5) وعلى النيتروجين (N) وعلى الفوسفور (P) وعلى المواد الصلبة العالقة (SS).

4.18. تنظم المعلومات الخاصة بالانبعاثات في المياه في الحسابات بناء على الجدول 4.2. وبغية تفادي احتساب الانبعاث المزدوج من قبل الأيزيك 37، الصرف الصحي، تتألف حسابات الانبعاثات من جدولين. يصف الجدول الأول، الجدول ألف، انبعاثات الصناعات الإجمالية. ويسجل هذا الجدول فحسب محتوى ملوث جريان المياه في المناطق الحضرية المجمع والمصرف من قبل الأيزك 37، الصرف الصحي، تحت عمود الأيزيك 37، إذ أن الأيزيك 37 هو النشاط الاقتصادي المسؤول عن جمعه وتصريفه.

4.19. يسجل الجدول الثاني، الجدول باء،الخاص بحسابات الانبعاث، انبعاثات الأيزيك 37 في المياه. فهو يسمح بإعادة توزيع الانبعاثات الخاصة بالأيزيك 37 إلى الصناعات التي تنتجها أصلا" مما يتيح احتساب الانبعاثات الصافية. ويعرض الجدول ألف، "الانبعاثات الإجمالية والصافية" في الجدول للبنود التالية :

- كمية الملوث الإجمالية التي تنتجها وحدة اقتصادية ما (انبعاث إجمالي) والتي تقاس لدى التصريف (الصف الأول في الجدول 4.2). وتبوب هذه المعلومة في الفئات التالية :

  - مجموع الملوث الذي يرمى مباشرة في المياه (وهو موجود في تصريف المياه العادمة المباشر في البيئة) (الصف 1.أ من الجدول 4.2).

  - مجموع الملوث الذي يرمى مباشرة في نظام الصرف الصحي (الصف 1.ب من الجدول 4.2). ويسجل الملوث الموجود في جريان المياه في المناطق الحضرية الي يجمعها الأيزيك 37 في هذا الصنف.

- الانبعاثات إلى البيئة لكل صناعة عبر الأيزيك 37 (الصف 2 في الجدول 4.2). تحتسب هذه الانبعاثات حين تحدد الانبعاثات في المياه من قبل الأيزيك 37 في الجدول باء.

- نحصل على الانبعاث الصافي بموجب الصناعة (الصف 3 من الجدول 4.2) من خلال مجموع الانبعاث المباشر وغير المباشر.

4.20. تصرف الانبعاثات المباشرة في المياه بموجب إذا كانت المياه العادمة قد خضعت لمعالجة في موقع المعالجة (الصف 1.أ.1 و1.أ.2 من الجدول 4.2) و/أو بموجب الوسيلة المتلقية (الصف 1.أ.ح و1.أزح ح من الجدول 4.2) – الموارد المائية والبحر. يمكن تقديم معلومات إضافية في الجداول الإضافية لتبويب الانبعاثات بموجب نوع الوسيلة المتلقية مثل المياه السطحية والجوفية.

4.21. يفصل الجدول باء "الانبعاثات بموجب الأايزيك 36" في الجدول 4.2 المعلومات الخاصة بالانبعاثات في المياه بموجب الأيزيك 37، الصرف الصحي، ويحتسب انبعاثات الصناعات الصافية. بشكل خاص، يقدم الجزء الثاني من الجدول 4.2 المعلومات التالية :

- كمية الملوث التي صرفت مباشرة في المياه بعد خضوعها للمعالجة (الصف 4.أ من الجدول 4.2).

- كمية الملوث التي صرفت مباشرة في المياه من دون خضوعها للمعالجة (الصف 4.ب من الجدول 4.2). مثلا" تصريف مياه الصرف الصحي الخام من خلال نظام تجميع مياه الصرف الصحي.

جدول 4.2 : حسابات الانبعاث

الجدول أ. الانبعاثات الإجمالية والصافية

أطنان

| الملوث COD | الصناعات (بموجب أبواب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة الاقتصادية – الأيزيك) |  |  |  |  |  |  | المساكن | العالم الخارجي | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 5-33 41-43 | 35 | 36 | 37 | 38، 39 45-99 | المجموع |  |  |  |
| 1. إجمالي الانبعاثات (=1.أ+1.ب) | 3150.2 | 5047.4 | 7405.1 | 1851.0 | 498.5* | 1973.8 | 19925.9 | 11663.6 |  | 31589.5 |
| 1.أ. الانبعاثات المباشرة في المياه (=1.أ.1+1.أ.2=1.أ.ح+1.أ.ح ح) | 2470.0 | 390.1 | 7313.2 | 1797.8 | 0.0 | 27.7 | 11998.7 | 2712.7 |  | 14711.5 |
| 1.أ.1. من دون معالجة | 2470.0 | 257.4 | 7313.2 | 1797.8 |  | 7.9 | 11846.2 | 1865.0 |  | 13711.3 |
| 1.أ.2. بعد المعالجة في الموقع |  | 132.7 | 0.0 | 0.0 |  | 19.8 | 152.5 | 847.7 |  | 1000.2 |
| 1.أ.ح. إلى الموارد المائية | 2470.0 | 311.8 | 5484.9 | 1797.8 |  | 27.7 | 10092.2 | 2599.7 |  | 12691.9 |
| 1.أ.ح.ح. إلى البحر | 0.0 | 78.3 | 1828.3 | 0.0 |  | 0.0 | 1906.6 | 113.0 |  | 2019.6 |
| 1.ب. إلى الصرف الصحي (الأيزيك 37) | 680.2 | 4657.3 | 92.0 | 53.2 | 498.5 | 1946.0 | 7927.2 | 8950.9 |  | 16878.0 |
| 2. إعادة توزيع الانبعاثات بموجب الأيزيك 37 | 213.6 | 1403.3 | 66.8 | 16.7 | 498.5 | 585.9 | 2784.7 | 2810.1 |  | 5594.8 |
| 3. الانبعاثات الصافية (=1.أ+ب) | 2683.6 | 1793.3 | 7380.0 | 1814.5 | 498.5 | 613.6 | 14783.5 | 5522.8 |  | 20306.3 |

* ملاحظة : هذا يعني محتوى الملوث الموجود في جريان المياه في المناطق الحضرية التي يجمعها الصرف الصحي. في هذا المثال الرقمي، يجمع ويصرف جريان المياه في المناطق الحضرية من دون معالجة، لذلك تتطابق الانبعاثات الإجمالية والصافية مع الأيزيك 37.

الجدول ب : الانبعاثات بموجب الأيزيك 37

بالأطنان

| الملوث COD | الأيزيك 37 |
| --- | --- |
| 4. الانبعاثات في المياه (=4.أ+4.[) | 5,594.8 |
| 4.أ. بعد المعالجة | 5,096.3 |
| إلى الموارد المائية | 553.0 |
| إلى البحر | 2,699.9 |
| 4.ب. من دون معالجة | 498.5 |
| إلى الموارد المائية | 54.1 |
| إلى البحر | 264.1 |

المصدر : نظام الحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة للموارد المائية - التربة

4.22. تبوب الانبعاثات بموجب الأيزيك 37 بموجب الوسيلة المتلقية. يمكن تقديم معلومات إضافية في الجداول الإضافية لتبويب الانبعاثات بموجب الأيزيك 37 بشكل أفضل وبموجب الوسيلة المتلقية، مثل المياه السطحية والجوفية.

4.23. وبغية احتساب الانبعاث الصافي بموجب الصناعة، تجب إعادة توزيع الانبعاثات في المياه بموجب الأيزيك 37 (الصف 4 في الجدول 4.2) على الصناعة المسؤولة أساسا" عن التصريف. يبين الصف 2 من الجدول 4.2 بشكل واضح إعادة توزيع الانبعاثات بموجب الأيزيك 37 إلى مختلف الصناعات. في هذا المثال، أعيد توزيع الانبعاث بموجب الأيزيك 37 على الصناعات التي تطبق تخفيض المعدلات الإجمالية إلى 67% على الملوث الذي تصرفه كل صناعة في شبكة الصرف الصحي (الصف 1.ب في الجدول 4.2). في هذا المثال الرقمي، افترض أن جريان المياه في المناطق الحضرية يصرف من دون معالجة (راجع أيضا" الجدول 3.3 من الفصل الثالث)، لذلك فالأرقام في الصفين 2 و4.ب متطابقة بالنسبة إلى الأيزيك 37. تحتسب الانبعاثات الصافية (الصف 3 في الجدول 4.2) من خلال إضافة انبعاث الصناعة المباشر (الصف 1.أ من الجدول 4.2) وإعادة توزيع الانبعاث بموجب الأيزيك 37 (الصف 2 من الجدول 4.2).

4.24. حين تتوفر المعلومات، يمكن تبويب الانبعاثات من معامل معالجة المياه العادمة بشكل أفضل في الجدول 4.2 بموجب نوع عملية المعالجة. يمكن تحديد 3 أنواع من عمليات المعالجة بموجب استمارة ألـ UNSD/UNEP (الميكانيكية والبيولوجية والمتقدمة) وبموجب استمارات OECD/EUROSTAT (الأول والثاني والثالث).

4.25. لأهداف سياسية، من المفيد تسجيل المعلومات الإضافية مثل تكوين الملوث وحجم الوحول (الحمأة) الناتجة عن الأيزيك 37 وعدد الأشخاص الذين يحصلون على صرف صحي محسن من الجداول الإضافية. يقدم الملحق II مثالا" عن الجداول الإضافية بموجب حسابات الانبعاث.

4.26. في بعض البلدان توجد تشريعات تنظم توليد والتخلص من وحول الصرف الصحي والتي تتطلب تجميع المعلومات الخاصة بإنتاج الوحول (عادة بالوزن الجاف لأنها تتعلق بوسائل معالجة المياه والوحول مثل الهضم وفلتر –الضغط، إلخ.، لذلك يكون تركز المواد الصلبة الجافة كثير التغير) وبمكونات الملوث. بالنسبة إلى الدول الأوروبية مثلا"، هناك توجيه خاص بالصرف الصحي وبالوحول (التوجيه رقم 86/278/EEC، البرلمان والمجلس الأوروبيين، 1986)، الذي ينظم توليد واستخدام وحول الصرف الصحي (وذلك لمنع الآثار المضرة بالتربة وبالنبات وبالحيوان وبالإنسان) والذي يجشع استخدامه.

4.27. خلال معالجة مياه الصرف الصحي، تولد وتجمع وحول الصرف الصحي كأجسام صلبة وتفصل عن المياه. بموجب العمليات الفيزيائية-الكيميائية التي تعنى بالمعالجة، تميل الوحول إلى تركيز المعادن الثقيلة والأثر السيء لتحلل المركبات العضوية وكذلك الكائنات المسببة للأمراض (فيروسات وبكتيريا، إلخ.) الموجودة في المياه العادمة. ومن ناحية أخرى، يمكن للوحول أن تكون غنية بالمواد المغذية مثل النيتروجين والفوسفور التي قد تحتوي على مواد عضوية قيمة قد تكون مفيدة عند نضوب أو تعري التربة.

4.28. يعبر مؤشر عدد الأشخاص الذين يحصلون على صرف صحي محسن، أي الهدف العاشر من أهداف الألفية الإنمائية، عن قدرة البلد على تفادي الضرار التي قد تلحق بصحة الإنسان والبيئة الناتجة عن تصريف مياه الصرف الصحي (عبر تجنب مثلا" إفرازات الأمراض ذات الصلة وعبر التخفيف من حدة تلوث مواد المياه). يبنى هذا المؤشر على التمييز بين الصرف الصحي المحسن وعلى الصرف الصحي غير المحسن. وتتضمن تكنولوجيا الصرف الصحي المحسن الاشتراك في الصرف الصحي العام وفي جورة صحية وفي مرحاض مع سيفون وفي حفرة مرحاض ذات تهوئة. وتتكون تكنولوجيا الصرف الصحي غير المحسن (حيث تتم إزالة الفضلات يدويا") من مرحاض عام مكشوف (WHO/UNICEF). ويسهل عرض المعلومات الخاصة بهذا المؤشر مع الحسابات، تحاليل الانبعاثات في المياه المتكاملة.

جريان المياه في المناطق الحضرية

4.29. يسجل تجميع وتصريف جريان المياه في المناطق الحضرية بموجب الأحجام (في جداول العرض والاستخدام المادية) وبموجب حمل الملوث (في حسابات الانبعاث) وذلك لأنه ملوث كثيرا". هناك زيادة في الوعي حيال الأخطار المحتملة الخاصة بتصريفها في البيئة من دون معالجة. يحتوي جريان المياه في المناطق الحضرية على كمية كبيرة من القمامة والنفايات العضوية والبكتيريا وعلى الزيت والمذوبات والمبيدات وغيرها من الملوثات حين تغسل الممرات والأفنية وساحات وقوف السيارات والشوارع وهي تجمع عادة عبر الصرف الصحي الخاص بالامطار(بواليع في زوايا الشوارع أو في النقاط المنخفضة على جانب الطرقات).

4.30. بالرغم من ان محتوى الملوث من جريان المياه في المناطق الحضرية ناجم عن تلوث منتشر والذي قد تكون أصوله طبيعية (مثلا" قد تؤدي أوراق الشجر في البواليع إلى تلوث عضوي)، لذلك توزع انبعاثاته في المياه على الأيزيك 37، الصرف الصحي، لأنها الوحدة الاقتصادية المعنية بجمعه وتصريفه.

4.31. عندما يجمع تصريف جريان المياه في المناطق الحضرية في نفس نظام الصرف الصحي، الذي يجمع مياه المساكن والمتاجر العادمة (الصرف الصحي)، من الصعب قياس كمية الملوث الذي يتعلق على وجه التحديد بجريان المياه في المناطق الحضرية.

الأيزيك 36 "تجميع ومعالجة وعرض المياه"

4.32. تسجل حسابات الانبعاث تصريف ملوثات المياه العادمة مباشرة وغير مباشرة (بموجب الأيزيك 37) في البيئة. لذلك لا تظهر إزالة الملوثات خلال عملية التطهير عبر صناعة الأيزيك 36، تجميع ومعالجة وعرض المياه، في الجدول 4.2. فضلا" عن ذلك، تعتبر المياه التي يزود ها الأيزيك 36 في معظم الحالات خالية من الملوثات (كتلك التي وصفها القسم باء في هذا الفصل) مثل تطهير المياه الذي ينطوي على ملوثات أخرى (مثل الملوثات المجهرية).

4.33. يمكن بناء جداول إضافية لتحليل حمل ملوث المياه التي يستخرجها ويعرضها الأيزيك 36 لدراسة فعالية عملية التطهير (إزالة الملوث من المياه المستخرجة قبل التوزيع).

يمكن أن يكون لعبارة "خسارة المياه" معنى مختلفا" في ظرف مختلف. وتعني العبارة هنا خسارة المياه في النظام الاقتصادي. ويمكن اعتبار قسم من هذه الخسائر كمصدر من وجهة نظر نظام المياه الداخلية أي كمياه تعود إلى الموارد المائية وتكون متوفرة للاستخدام من جديد.

حين تستخرج، يجب احتساب مياه البحر المحلاة على العكس بمثابة استهلاك سلبي.

في السياق الأوروبي، يغطي مثلا" التوجيه 9661EC انبعاثات الهواء والأرض والمياه لجهة ما يتعلق بالوقاية وبمراقبة التلوث المتكامل (توجيه ألـ IPPC) ويغطيها أيضا" القانون الأوروبي الخاص بتصريف وتحويل الملوث (E-PRTR) (القانون(EC)  رقم 1662006).

يعني معادل السكان الواحد (p.e.) حمل التحلل العضوي الذي يتضمن BOD5  أو الطلب البيوكيميائي على الأوكسيجين من 60 غراما" من الأوكسيجين في النهار.

من المفيد الحصول على كمية الملوث وبعد التكرير في موقع التكرير (لاحتساب فعالية إزالة الملوث من صناعة ما). وبما أنه من غير المطلوب صياغة تقرير عن الانبعاثات في موقع ما في سجل الانبعاثات لسياسات وطنية (اللجنة الأوروبية 2000 (الملحق 2.2 ص. 77))، لذلك لا تتضمنها الجداول.

نحصل على تخفيض المعدلات العامة في هذا القسم من خلال تقسيم الملوثات التي أزالها الأيزيك 37 (الصف 1.ب – الصف 4) ومن الملوث الذي تلقاه الأيزيك 37 (الصف 1.ب) مما يساوي 16878.0-5594.8)/16878.0=0.67.